Активный микрофон

SR-MIC – 02

Назначение, применение и особенности:

- Высокочувствительный активный микрофон предназначен для контроля аудио обстановки в помещениях.

- Возможность подключения к системам обеспечения безопасности, как с функцией аудио-контроля, так и с функцией аудиозаписи.

- Возможность установки в помещениях с различным уровнем шума.

- Высокий уровень чувствительности с автоматическим регулированием усиления, позволяют получать на выходе постоянный уровень выходного сигнала в не зависимости  от громкости звука поступающей на вход микрофона.

- Удобство установки, которое обуславливается миниатюрными размерами.

- Низкий уровень шумов с низким коэффициентом нелинейных искажений.

- Сверхэкономное потребление питания.

- Возможность точной регулировки уровня громкости переменным резистором.

Схема подключения:

Красный – +12 В

Черный – Земля

Белый – Аудио

Рекомендации по инсталляции:

1. Определите подходящее место для установки микрофона.

2. Осуществите прокладку всех подводящих кабелей.

3. Проверьте подходящие кабели на целостность и КЗ, затем осуществите их подключение при отключенном питании.

4. Убедитесь в правильности всех соединений и подключений согласно данной инструкции.

5. Только после вышеприведенных действий допускается подача питания на оборудование и его дальнейшая эксплуатация.

Технические характеристики:

| Напряжение питания | 9 – 14 В |
| --- | --- |
| Ток потребления | 20 мА |
| Частотная характеристика | 20 Гц – 20 кГц |
| Выходное сопротивление | 600 Ом |
| Выходной уровень | 600 мВ |
| Акустическая дальность | 10 м |
| Дальность используемой линии | 250 м |
| Отношение сигнал/шум | 55 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,2% |
| Диапазон рабочих температур | -25 + 70 оC |